05 IMC：用一个 λ 调节快慢与稳健性

本篇目标：扫描 λ，选择并冻结全项目的回退基线参数。

你需要：第 02 篇的 FOPDT 三参数、第 03 篇的比较规则。

你会得到：λ 扫描记录、冻结参数 Kp=0.5175/Ki=0.004054、三工况与混合工况曲线。

运行方式：快速体验 python main.py --quick（约 3 秒）/ 完整复现 python main.py。

版本依据：experiments/manifests/v4.yaml + 封存 archive/outputs_review_v3/imc_lambda_tuning.csv。

阅读路线

先理解 λ 怎样改变快慢，再扫描候选、冻结 IMC 基线并检查稳定性。

按下面的顺序阅读：

1. 问题：先说清这一步想回答什么，避免把指标当成结论。

2. 准备：列出前置章节、配置、数据来源和版本；每一步都先看输入，再看中间产物，最后用表格或断言核对输出。

3. 运行：复制命令或读取封存产物，记录输出目录和随机种子。

4. 走查：用一个具体数值代入公式，再对照实现中的关键几行。

5. 观察：先读坐标、曲线和表格，再说明“发生了什么”和“这说明什么”。

6. 核对：用容差、断言、哈希或独立验证判断复现是否成功。

7. 边界：把已经证明、只作观察和仍待验证的内容分开写。

| 阅读检查 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 输入明确 | 能说出本步使用的状态、参数、数据集或基线 |
| 中间过程可见 | 至少有一段数值演算、过程记录或关键代码 |
| 输出可核对 | 能定位到 CSV、图、日志、断言或封存目录 |
| 结论有边界 | 没有把仿真、replay、候选或稳定性误写成实体验收 |

这次要解决什么问题

第 04 篇的 Z-N 有个毛病：公式算出来的增益过于激进，原值还没用就被安全边界砍了一刀。能不能保留"公式透明"的优点，同时给工程师留一个旋钮——想要快一点就拧快一点，想要稳一点就拧稳一点？IMC 就是这个旋钮，它叫 λ（期望的闭环快慢）。

开始前准备什么

•  前置章节：第 02 篇（FOPDT 的 K、τ、L 从哪来）、第 03 篇（训练/验证划分）。

•  输入数据：与 Z-N 共享的同一份 FOPDT 辨识数据，外加训练工况集（λ 扫描用）。

•  预计资源：21 个候选 × 训练工况全闭环仿真，PC 约 3 秒；等效对象时间约 1008 h（软件里几秒，真机上不可行——这正是仿真整定的价值）。

先跑一个最小实验

在哪执行 → 项目根目录。执行什么 → 冒烟流水线中的 IMC 整定：

python main.py --quick --output outputs_quick

读哪些输入 → 训练工况（20 个）+ FOPDT（标称 K=55.16、τ=911.1、L=5）。生成哪些文件 → outputs_quick/imc_lambda_tuning.csv（每个 λ 候选的训练目标）。怎样判断成功 → 该文件存在，selected=1 的行唯一，且 lambda_minutes≈26.9 附近（quick 版数值会浮动，看相对位置即可）。

刚才发生了什么

程序把 21 个候选 λ（12.0 → 303.7 min，对数等间距）逐一代入 IMC 公式，每组增益在训练工况上跑一轮全闭环仿真，用综合目标 J 打分，取平均目标最小者。选中的 λ*=26.9 min 代入公式得到部署增益，冻结后不再改动。整个过程没有迭代、没有学习——一次穷举，定案。

跟着代码走一遍

先说直觉：λ 是"你希望闭环有多快"。λ 小意味着期望响应快，公式给出的增益就大；λ 大意味着不着急，增益就小。工程师的纠结（快 vs 稳）被压缩成了一个旋钮。

再说机制：IMC 公式把对象信息（K、τ、L）和期望速度（λ）映射成 PI 参数：

•  符号与单位：K（°C/指令）来自辨识温降换算，τ、L、λ、Ti 都是 min；Kp 单位为容量比例/°C（无量纲指令每 °C 误差），Ki 为容量比例/(°C·min)。

•  哪些值来自输入：K、τ、L 来自第 02 篇的辨识；λ 是本篇唯一要选的量。

•  代码在哪里：hvac_pid/controllers.py:imc_pi（公式两条路径：保守公式与扫描整定明确区分）。

•  改变这个量会看到什么：λ 减半 → Kp 近乎翻倍，曲线更快更冲；λ 放大 10 倍 → 控制器几乎不出力，温度长时间偏离。

最后接到实现：一组可追溯的实际计算（标称工况 K=55.16、τ=911.1、L=5，λ*=26.9）：

•  分母：K(λ+L) = 55.16 × (26.9+5) = 55.16 × 31.9 ≈ 1759.6；

•  Kp = 911.1 / 1759.6 ≈ 0.5175（界内，无需限幅）；

•  Ti = min[911.1, 4×31.9=127.6] = 127.6 min；

•  Ki = 0.5175 / 127.6 ≈ 0.004054（界内，无需限幅）。

对照保守公式路径：λ=max(911.1/3, 3×5, 12)=303.7 min，得 Kp=0.0535、Ki=5.87×10⁻⁵——相差近 6 倍。"公式默认值"与"按目标整定"的差距，就是这么大。前者只在故障时启用，后者是部署参数，两者都落在封存部署清单里，可双向核对。

结果应该怎么看

图 5-1 IMC 运行框图

看哪里：数据从 FOPDT 进入 λ 扫描，输出冻结增益，同时分出一条保守公式备用线。

发生了什么：扫描只动 λ，不动公式结构；备用线不参与选优。

这说明什么：IMC 的搜索空间被刻意限制在一维公式曲面上——这是安全设计，不是功能缺失。

图 5-2 λ 扫描：21 个候选的训练目标

看哪里：实线圆点（平均目标）的 U 形谷底，虚线方点（最差目标）的位置，× 标记的保守值。

发生了什么：平均目标从 λ=12 的 43.14 降到 λ*=26.9 的 34.33 再升到 303.7 的 234.01；最差目标的谷底在约 51.4 min；保守值落在最右端。

这说明什么：λ 宁小勿大（偏小 +26%，偏大 ×6.8）；"平均最优"与"最坏最优"不是同一个 λ——本轮按平均选，真正优化最坏情形的是第 07 篇的安全 BO。

图 5-3 工况一](../figures/fig13_工况一_IMC.png) ![图 5-4 工况二](../figures/fig18_工况二_IMC.png) ![图 5-5 工况三

看哪里：三工况温度是否全程稳定、有无振荡；容量曲线是否平滑。

发生了什么：ITAE 3.89/6.85/15.63，比 Z-N 降低 17%–45%，过冷减半，无振荡。

这说明什么：单组固定增益的合理上限大抵如此——与 BO/FNN 几乎打平，仅工况一略逊于 RL。

图 5-6 混合工况

看哪里：12 h 复合扰动下的调节时长、开门后恢复、启停次数。

发生了什么：调节 5.92 h 偏慢，但恢复仅 0.72 h，方差 0.055，启停 3 次。

这说明什么：钝而稳——在三工况与训练谱内未见失稳，也不会针对当前工况加速。这正是它被选为全部 AI 方法备用基准的原因（备用≠各场景验收通过，见第 11 篇验收率）。

改一个参数试试看

假设"λ 偏小只是偏冲、偏大等于关机"：取 λ=12 和 λ=150 各跑一次三工况，观察前者过冷是否上升、后者温度是否长时间偏离。如果符合，说明你已经会用 λ 预判行为了——这也是第 06 篇 BO 与 IMC 打平、第 07 篇安全 BO 另辟蹊径的背景。

如何确认复现成功

文件检查：imc_lambda_tuning.csv 有 21 行且唯一 selected=1。数值容差：λ* 在 20–35 min 区间、Kp/Ki 与公式手算一致（允许训练集规模导致的浮动，quick 版不必逐位一致）。行为检查：部署增益在界内、无需限幅（与 Z-N 对比看）。常见异常：训练工况太少导致谷底偏移——加场景，不调公式。

这次能得出什么结论

•  收益：公式透明、一维可解释、可复现；宽工况稳健，是合格的出厂整定与备用参数。

•  代价：固定增益无自适应，复合工况调节偏慢。

•  适用条件：工况谱适中、追求可解释与低成本的场合；任何 AI 方法的验收底线都是"不比 IMC 差"。

•  未证明的部分：λ 按平均目标选，不保证最坏工况最优；单组固定增益在本谱内的经验上限大抵如此，要突破得换思路（第 06 篇让程序搜，第 08、09 篇让参数动起来）。

附录：本篇数据溯源

| 数据产物（仓库内路径） | 内容 | 支撑本篇何处 |
| --- | --- | --- |
| archive/outputs_review_v3/imc_lambda_tuning.csv | 21 个 λ 候选扫描结果 | λ* 与整定 |
| archive/outputs_review_v3/policy_manifest_v3.json | 封存部署清单 | 增益核对 |
| archive/outputs_review_v3/case_metrics.csv | 三工况指标 | 工况表 |
| archive/outputs_review_v3/case_timeseries.csv | 三工况时序 | 工况图 |

| 代码位置 | 作用 |
| --- | --- |
| hvac_pid/controllers.py:imc_pi | IMC 公式与两条路径 |