06 算法报告：LLM Agent 工具调用整定

版本：2026-09-06（v4：走读换为新矩阵会话，v3 走读降级为第 4 节对照）

数据口径：真实大模型调用矩阵 v4（qwen-max / qwen-plus / qwen-turbo × std / hard × 种子 71–73 = 18 次，百炼 openai-compatible），走读为 v4 qwen-max_std_r72（6 步 / 2 次候选试验 / 1 次接受）；三工况与混合工况曲线为冻结增益补跑（v4 部署增益）。溯源见附录 A。

一句话定位：大模型不进控制回路，只在离线阶段像"工程师助手"一样自主调用工具（看历史→提候选→跑仿真→读指标）；仿真器与确定性安全门拥有最终决定权。

1 算法所需数据、输入与输出

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 所需数据 | 历史整定记录（基线增益与指标）、候选仿真工具、指标计算工具、工况描述文本；不需要 FOPDT 显式参数（但基线增益本身源自 IMC/FOPDT 链） |
| 输入 | 工具集 + 基线状态 + 自然语言任务描述 |
| 输出 | Kp/Ki 修正建议（原始建议 → 安全门限幅 → 接受/拒绝）；v4 走读部署 Kp=0.4657、Ki=0.003648（基线 0.5175/0.0040536 的 −10.0%；v3 走读为 0.4057/0.002769，基线不同，见第 4 节） |
| 运行时数据需求 | 无——部署后就是一组固定增益 |

工具调用框架支持 OpenAI Responses / OpenAI 兼容（百炼）/ Ollama / Replay / 启发式 provider；本次实验为百炼 qwen-max，/chat/completions 端点，密钥经 .env 注入。v4 矩阵 18 次运行（artifacts/runs/v4-20260906-8ac9bf4/llm_matrix_v4/）全部 live_llm=1、llm_replay_disclosure=0，部署 1/18（qwen-max_std_r72）。

2 能否自整定 / 能否自动整定

| 判定 | 结论 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 自整定 | 否 | 运行时不参与，部署后增益固定 |
| 自动整定 | 是（低频离线） | Agent 自主选择工具与候选，无需人工逐步干预；但它是"诊断+建议"性质，不追求单点指标最优 |

3 运行框图

图 6-1 LLM Agent 运行框图

v4 走读会话（qwen-max_std_r72，6 步、2 次候选试验）逐步展开：查看历史 ×3（基线 Kp=0.5175、Ki=0.0040536，风险目标 59.49）→ 候选①（小幅增大 Kp/Ki 至 0.57/0.00446，风险 59.49→60.85，恶化 2.30%）被安全门拒绝 → 候选②（小幅减小 Kp/Ki 至 0.4657/0.003648，风险 59.49→58.86，改善 1.05%）被接受并部署 → Agent 主动 finish（自述"预算仅剩 1 次、已有边际改善，不值得再冒险，部署当前已接受增益"）。v3 走读（基线 0.4508/0.003077，风险 32.01→30.68，改善 4.15%，部署 0.4057/0.002769）保留在第 4 节作对照——两次基线不同（0.5175 vs 0.4508），J 绝对值不可跨批次比较，只能各自看相对改善与部署判定。v4 矩阵其余 17 次会话候选全部被拒、回退 IMC；18 次会话均无越界、零失控，回退机制按设计生效。

4 工具调用轨迹：Agent 的逐步决策与宿主的接受/拒绝

LLM 路线里，大模型不产出可直接下发的增益，而是每一步输出一个工具调用：inspect_history（读取历史整定记录）、evaluate_candidate（提出候选并请求宿主评估）、finish（主动终止）。关键在于候选是否生效由宿主的确定性安全门判定，不由模型决定：只有"风险调整改进量 > 0"的候选才被接受，被拒的候选不改变状态、预算照扣。图 6-2 把一次真实调用会话的每一步画了出来。

图 6-2 LLM Agent 工具调用轨迹（真实 qwen-max 调用）：6 步、2 次候选试验、1 次接受

这张图怎么看：横轴是 Agent 的步骤序号（1–6）；纵轴是该步对应的候选风险目标值（越低越好）；每个点上方标注该步调用的工具名。蓝色大实心点 = 被宿主接受；橙色 × = 被拒绝；灰色小实心点 = 信息步骤（查看历史 / 终止，不改变增益）。

逐步走读（本次会话）：

| 步骤 | 工具 | 模型自述 / 候选 | 风险目标 | 宿主判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查看历史 | 读取基线：Kp=0.5175、Ki=0.0040536，剩余 3 次 | 59.49 | —（信息步骤） |
| 2 | 查看历史 | 再次读取基线 | 59.49 | —（信息步骤） |
| 3 | 查看历史 | 第三次读取基线（仍未动手） | 59.49 | —（信息步骤） |
| 4 | 评估候选 | "小幅增大 Kp 与 Ki"（0.57 / 0.00446，限幅后 0.5692/0.004459） | 60.85 | 拒绝：风险调整改进 −2.30% |
| 5 | 评估候选 | "小幅减小 Kp 与 Ki"（0.4657 / 0.003648，恰为基线 ×0.90） | 58.86 | 接受：风险调整改进 +1.05% |
| 6 | 终止 | "预算仅剩 1 次、已有边际改善，不值得再冒险，部署当前已接受增益" | 58.86 | 宿主执行最终部署资格化 |

从图里能读出四件事：

1. 决定权在宿主，不在模型。2 次候选试验中，模型"想改"的都被如实评估了，但只有 1 次被采纳。第 4 步模型想增大增益，安全门以"风险调整改进为负（−2.30%）"挡回——图上表现为"橙 × 之后，下一个点又落回原位的 59.49"，这就是拒绝机制的可视化。第 5 步模型改换方向（从"增大"改为"减小"）并命中；注意它先连查了 3 次历史才动手，比 v3 走读更保守。

2. 模型的推理链是自述且可审计的。每一步的 reason 字段记录了完整理由（"在允许的最大 10% 变化幅度内""仅剩 2 次试验"），这是 BO / RL 这类数值寻优路线不具备的可解释性，也是第 8 节"推理过程天然可读、可审计"的依据。

3. 改良幅度不大，定位是微调而非重整定。风险目标从 59.49 降到 58.86，改善 1.05%；部署增益 Kp=0.4657、Ki=0.003648 相对基线走的是减小方向，且双双恰为基线 ×0.90（−10.0%，正好打在单次信任域下界）。不要期待这条路产出一个全局最优增益——它的产出是"一次安全的、有理由的小幅改良"。另注意 v4 基线（0.5175/0.0040536）与 v3 走读基线（0.4508/0.003077）不同，改善百分比各自相对自身基线，J 绝对值（59 vs 32）不可跨批次比较。

4. 诚实边界：模型输出是非确定的，v4 给出了 18 次采样的分布。v4 矩阵 18 次真实调用中仅 1 次部署（qwen-max_std_r72，即本节走读），其余 17 次候选全部被拒、回退 IMC；其中 hard_r73 三个会话（三个模型各一）回退的 IMC 基线在演示 rollout 上本身不稳定（stable=0）——注意这是 fallback 增益在该种子场景下不稳定，不是模型发散，安全门与 commissioning 门均按设计兜住（18 次会话零越界、零失控）。v3 情况对照：18 次真实调用、5/18 部署、18/18 稳定，走读为 qwen-max_std（基线 32.01→30.68，+4.15%，部署 0.4057/0.002769）。两次独立采样部署率不同（5/18 vs 1/18），恰好说明单次走读不能代表路线期望性能，必须看分布（见第 8 节小结与附录 A）。

5 整定时间

| 口径 | 数值 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 能得到 FOPDT 时（本项目） | 真实调用 30.4 s【实测】（监督式基准：3 轮 / 4 次评估含 API 往返，约 7.6 s/次；墙钟耗时原始记录见附录 A）——比经典方法（0.7–0.9 s）高 1–2 个数量级 | 确定值 |
| 得不到 FOPDT 时 | 【估算】45–90 s：失去 IMC 基线参照后，Agent 需额外试探建立基线（预计候选试验从 2 次增至 4–6 次，API 往返约 7.6 s/次 + 候选仿真成本）；token 消耗约 0.2–0.4 M | 预测值，依据：单次 API 往返与候选评估实测成本 |
| v4 agent 矩阵（本篇走读同款） | 实测 5.4–25.4 s/次，18 次合计约 4.3 min（qwen-turbo 最快约 6 s，qwen-max 约 13–21 s，qwen-plus 约 11–25 s；均为 replay 之外的真实调用，费用按百炼账单） | 确定值，依据：_progress.csv 逐次墙钟 |

6 三个标准工况表现（补跑：冻结增益）

补跑说明：用 v4 走读部署增益（0.4657/0.003648）在 v3 同对象、同约束、同种子下补仿，标题标注"补跑"（v3 增益 0.4057/0.002769 的旧表已归档，见附录 A）。

| 工况 | ITAE（°C·h²） | 调节时间（h） | 扰动恢复（h） | 最大过冷（°C） | 指令方差 | 综合目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 初次快速降温 | 4.150 | 2.70 | 2.70 | 0.640 | 0.078 | 64.57 |
| 二 设定温度突变 | 6.167 | 5.00（时窗内未收敛） | 4.00 | 1.073 | 0.072 | 35.87 |
| 三 持续外界热扰动 | 14.912 | 6.00（时窗内未收敛） | 2.80 | 1.130 | 0.134 | 68.52 |

图 6-3 工况一：LLM（补跑）

图 6-4 工况二：LLM（补跑）

图 6-5 工况三：LLM（补跑）

读图：v4 部署增益（0.4657）比 v3 走读增益（0.4057）更接近基线、更激进，因此三工况表现劣于 v3 候选：工况一 ITAE 4.15 略优但过冷 0.64 °C（v3 为 0.29 °C）；工况二/三调节时间分别顶到 5.00 h / 6.00 h 时窗边缘（时窗内未收敛）、过冷破 1 °C。必须如实指出：部署门优化的是 commissioning 分布下的风险目标，不是这三类工况——同一条路线两次采样给出优劣不同的候选，这正是输出非确定性的直接证据，也是第 4 节强调"看分布不看单次"的原因。

7 混合工况（多种工况同时出现）表现（补跑：冻结增益）

图 6-6 混合工况：LLM（补跑）

| ITAE | 调节时间 | 扰动恢复 | 最大过冷 | 指令方差 | 综合目标 | 启停 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.72 | 3.42 h | 0.27 h | 0.92 °C | 0.050 | 71.61 | 2 次 |

表现回答：复合工况下，v4 部署增益综合目标 71.61（劣于 v3 候选的 65.89，主要差在 ITAE 17.72 与过冷 0.92 °C），开门后 0.27 h 恢复，启停各 2 次。必须强调三点边界：① 这是单次真实调用的结果——v4 矩阵 17/18 会话候选全被拒、回退 IMC，输出非确定性是 LLM 路线的固有特征，任何单候选排名都不作数；② 不得解读为"LLM 比 RL 更会控制"，应解读为"LLM 作为低频诊断工具，其建议经安全门过滤后是安全可用的"；③ v3 候选（65.89）与 v4 候选（71.61）的差距来自两次非确定性采样选中了不同增益，不是路线退化。

8 小结

•  优点：零训练、零梯度，工程集成成本最低；推理过程（诊断→假设→验证）天然可读、可审计；安全门兜底保证零失控；

•  缺点：耗时与费用比经典方法高 1–2 个数量级；输出非确定，已有 v3（18 次，5/18 部署）与 v4（18 次，1/18 部署，另 3/18 fallback 自身不稳定）两次独立采样，但 36 次仍不足以做严格的模型间显著性比较；能力上限依赖模型本身；

•  落地建议：定位为"远程 commissioning 助手"——低频、离线、建议制；启发式 dry-run 只能验证安全流水线，不能作为 LLM 效果证据；规模化前需多批次真实调用统计。

附录

本附录列出的数据文件、代码位置与命令，均为本项目代码仓库内的相对路径，仅面向需要核对数据来源或复现结果的读者。仅阅读本报告的读者可直接跳过——理解正文全部结论所需的输入、参数与数值已在正文中给出，不依赖这些文件。

A 本篇数据溯源

| 数据产物（仓库内路径） | 内容 | 支撑本篇何处 |
| --- | --- | --- |
| outputs_llm_matrix/qwen-max_std/llm_agent_trace.csv | 真实调用会话轨迹（6 步 / 2 次候选试验 / 1 次接受） | 第 3 节、第 4 节图 6-2 |
| outputs_advanced_bailian/llm_tuning_history.csv | qwen-max 监督式基准：3 轮 / 4 次评估记录 | 第 3 节、第 5 节 |
| outputs_advanced_bailian/tuning_wall_time.csv | 该批次墙钟耗时原始记录 | 第 5 节 |
| outputs_llm_agent_bailian/llm_agent_trace.csv | 独立真实调用会话轨迹（候选被拒、回退 IMC） | 第 3 节 、第 4 节图 6-2 |
| outputs_llm_agent_bailian/llm_agent_summary.json | 会话摘要与部署增益 | 第 1 节、第 3 节 |
| 分报告/data/supplement_metrics.json | 冻结增益补跑的三工况 / 混合工况指标（v4 部署增益 0.4657/0.003648；v3 旧值见 git 历史） | 第 6、7 节 |
| artifacts/runs/v4-20260906-8ac9bf4/llm_matrix_v4/ | v4 真实调用矩阵：18 次运行目录 + matrix_summary.csv + AGGREGATE_REPORT.md + _progress.csv（逐次墙钟） | 第 3、4、5 节 |
| artifacts/runs/v4-20260906-8ac9bf4/llm_matrix_v4/qwen-max_std_r72/ | v4 走读会话 4 文件（6 步 / 2 次候选试验 / 1 次接受） | 第 4 节图 6-2 |

本篇结论涉及的实现位置：

| 代码位置 | 作用 |
| --- | --- |
| hvac_pid/advanced_tuning.py :: LLMSupervisoryTuner | 监督式 LLM 整定流程与安全门 |
| hvac_pid/advanced_tuning.py :: OpenAICompatibleChatProposer | 百炼端点调用（本次模型 qwen-max） |

复现说明：v4 走读命令为 run_llm_agent_demo.py --provider openai-compatible --model qwen-max --setpoint 24 --seed 72（输出目录记为 qwen-max_std_r72），模型输出具有非确定性，重复运行不保证得到同一组增益；矩阵 18 次中 17 次候选全部被拒、系统回退 IMC。18 次会话均未越界、零失控。若未配置 API 密钥，脚本自动回退到启发式 provider，可用于验证流水线但不能作为 LLM 效果证据。